- 深圳市中医肛肠医院(福田）

- 医用织物洗涤消毒与配送服务项目

- 院内招标要求

- 招标公告

- 招标项目编号：SZSZYGCYY2021-HQBZB001

- 二、招标项目名称：深圳市中医肛肠医院（福田）医用织物洗涤消毒与配送服务项目

三、招标项目清单:

深圳市中医肛肠医院（福田）医用织物洗涤消毒与配送服务报价清单

| 序号 | 名称 | 价格 | 序号 | 名称 | 价格 | 序号 | 名称 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小包布 |  | 23 | 椅子套 |  | 45 | 病人衫 |  |
| 2 | 长袖工作衫 |  | 24 | 毛衣 |  | 46 | 毛巾被 |  |
| 3 | 口罩 |  | 25 | 床垫套 |  | 47 | 治疗巾类（中治疗巾） |  |
| 4 | 毛毯 |  | 26 | 小治疗巾 |  | 48 | 洗手裤 |  |
| 5 | 大布袋 |  | 27 | 工作服类 |  | 49 | 浴巾 |  |
| 6 | 枕巾 |  | 28 | 婴儿小毛巾 |  | 50 | 大孔巾（加厚） |  |
| 7 | 洗手毛巾 |  | 29 | 蚊帐 |  | 51 | 洗手裙 |  |
| 8 | 婴儿冲凉套 |  | 30 | 短袖工作衫 |  | 52 | 婴儿被套（床单） |  |
| 9 | 枕芯 |  | 31 | 过水单衣 |  | 53 | 大治疗巾 |  |
| 10 | 婴儿包被 |  | 32 | 过水毛巾 |  | 54 | 工作帽 |  |
| 11 | 床笠 |  | 33 | 婴儿棉衣 |  | 55 | 大孔巾 |  |
| 12 | 护士帽 |  | 34 | 棉衣 |  | 56 | 抬病布 |  |
| 13 | 中孔巾 |  | 35 | 小孔巾 |  | 57 | 婴儿棉被 |  |
| 14 | 婴儿中毛巾 |  | 36 | 中包布 |  | 58 | 婴儿枕套 |  |
| 15 | 包布类 |  | 37 | 椅子套（小） |  | 59 | 大机套 |  |
| 16 | 手术衣 |  | 38 | 婴儿单衣 |  | 60 | 枕套 |  |
| 17 | 被套 |  | 39 | 沙发套 |  | 61 | 洗手衫 |  |
| 18 | 棉被 |  | 40 | 中（床）单 |  | 62 | 婴儿床单 |  |
| 19 | 婴儿蚊帐 |  | 41 | 手术中单 |  | 63 | 小布袋 |  |
| 20 | 围裙 |  | 42 | 工作裤 |  | 64 | 婴儿枕芯 |  |
| 21 | 大包布 |  | 43 | 婴儿治疗巾类 |  | 65 | 窗帘 |  |
| 22 | 床单 |  | 44 | 病人裤 |  | 66 | 胶单 |  |

注意：各项报价均不得超过深圳市卫生和人口计划生育委员会文件《市卫生人口计生委关于调整市医疗卫生专业服务中心医用布草洗涤消毒服务成本费的通知》（深卫人规财【2012】89号）中的费用标准，投标人分项报价中有任何一处超出费用标准则视为无效投标。在控制单项价格的基础上，总价格最低视同为最低价格。如有新增清洗项目由双方协商决定价格。

四、资质要求：

1、具有独立企业法人资格、有营业执照、税务登记证、固定的经营场所、一定数量的专业技术人员和良好的售后服务的企业。

2、具有《组织机构代码证》、法人代表身份证复印件、法人代表授权书、授权委托书原件、授权人身份证复印件；

3、投标人应有健全的财务会计制度，不存在因借贷、担保等可能影响投标项目的情况；

4、投标人须具有良好的商业信誉，在政府采购领域无不良记录，无违法和违约失信行为。

5、提供售后服务承诺书，类似项目近三年来的用户有效合同、中标通知书

6、投标人须提供环保部门颁发的《污染物排放许可证》。（证明文件：提供《污染物排放许可证》复印件。若投标人场地为租赁，则提供场地租赁合同复印件以及租赁方《污染物排放许可证》复印件；《污染物排放许可证》复印件及场地租赁合同加盖投标人公章，原件备查）。

五、评分方法:综合评分法

本次评标采用“综合评分法”，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，确定中标供应商按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或服务方案优劣顺序排列。

评审委员会对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商进行评审、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的评分。

评委会在评标时，按照以下量化的评审因素，对进入该阶段评审的各投标文件进行分析和比较：

| 评分项及评分规则 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  | 24 |
| 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100 |  |  |  | 评分方式 按公式计算 |
| 二、商务部分 |  |  |  | 8 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 洗涤配送服务便利性 | 3 | 投标人注册地点或洗涤基地距离采购人要求的收送地点直线距离≤50公里得满分，每超过5公里，扣1分，扣完为止。 本项目须提供带有起终点位置及标尺显示的地图截屏作为证明材料。 | 专家打分 |
| 2 | 诚信情况 | 5 | 按照深财购[2013]27号文通知要求，自通知发布之日起，存在通知中第一条规定情形但超出法定追诉时效，或情节轻微未给予禁止参与政府采购的行政处罚的，本项得0分，不存在上述情形的，得满分。请提供相关证明资料。（以深圳市财政委员会政府采购网站http://www.zfcg.sz.gov.cn公示为准） | 专家打分 |
| 三、技术部分 |  |  |  | 68 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 服务资质 | 5 | 投标人提供洗涤场所承担污水处理的环评报告符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。有则加5分；无0分。 2.证明文件： 投标人须提供生产场所环评批复关键页复印件加盖公章（原件备查） | 专家打分 |
| 2 | 项目服务要求偏离情况 | 22 | 投标人应如实填写《项目服务要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项服务要求指标及要求全部满足的得满分，部分满足每项负偏离扣3分，扣完为止。 | 专家打分 |
| 3 | 主要洗涤设备需求偏离情况 | 8 | 投标人应如实填写《主要洗涤设备要求偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，各项设备指标及要求全部满足的得满分，部分满足每项负偏离扣2分，扣完为止。本项目须提供具有现场背景的实物照片彩色扫描件加以证明，不提供照片的不得分。 | 专家打分 |
| 4 | 洗涤消毒技术需求偏离情况 | 8 | 投标人应如实填写《洗涤消毒技术需求偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，各项技术要求指标及要求全部满足的得满分，部分满足每项负偏离扣1分，扣完为止。 | 专家打分 |
| 5 | 洗涤消毒布局与环境要求偏离情况 | 8 | 投标人应如实填写《洗涤消毒布局与环境要求偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，各项环境要求指标及要求全部满足的得满分，部分满足按以下情形扣分 ： 1、本项目须提供具有现场背景的实物照片彩色扫描件加以证明，不提供照片的此项不得分 2环境需求响应情况部分满足每项负偏离扣2分，扣完为止。 | 专家打分 |
| 6 | 传染类医用织物洗涤消毒需求偏离情况 | 8 | 投标人应如实填写《传染类医用织物洗涤消毒需求偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，各项环境要求指标及要求全部满足的得满分，部分满足按以下情形扣分 ： 1、本项目须提供具有现场背景的实物照片彩色扫描件加以证明，不提供照片的此项不得分 2需求响应情况部分满足每项负偏离扣2分，扣完为止。 | 专家打分 |
| 7 | 项目重点难点（洗涤服务保障应急服务方案） | 9 | 评审内容： 投标人提供的保障洗涤服务所需应急项目考虑的全面性、专业性、实用性进行评审： 优（9分）：有投标人全额投资、距离投标人洗涤工厂30公里内不同地点的医疗被服洗涤工厂作为应急服务；且洗涤应急服务方案全面性强，相应配套应急保障设备设施完善，实用合理，对比为优的。 良（4分）：有投标人部分投资、距离投标人洗涤工厂30公里内不同地点的医疗被服洗涤工厂作为应急服务；洗涤应急服务方案全面性良好，相应配套应急保障设备设施良好，实用性良好，对比为良的。 中（2分）：有距离投标人洗涤工厂30公里内其它公司医疗被服洗涤洗涤工厂代加工合作做为应急服务；且洗涤应急服务方案全面性一般，相应配套应急保障设备设施一般，实用性一般，对比为中的。 | 专家打分 |

注：

1. 每一项的得分均不能超过该项最高分值。

2. 缺项则该项为0分或不合格为0分。

3. 价格、技术、商务部分为针对项目具体情况设置项目，累加满分为100分。

4. 综合以上分析比较，评委会将对各投标文件进行书面的量化评定，得分精确到小数点后一位。

## 第二章 招标项目需求

一、项目简介：

深圳市中医肛肠医院位于深圳市福田区松岭路1号，是深圳市唯一的一家集预防，医疗，保健，康复，科研，教学于一体的非盈利性公立医院。招标的范围包括采购人：深圳市中医肛肠医院（以下简称医院）及下属社康站所有工作人员工作服、工作人员值班医用织物、病人医用织物（包括传染病人医用织物）、手术室布类用品、供应室布类用品、被褥、毛毯、窗帘等物品的洗涤和配送。洗涤污垢包括人体污渍、血渍、食物油渍、尿垢、粪便、药渍等各种污渍，洗涤效果达到国家最新2016年《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T 508-2016）标准和规定要求。包含中标人负责每天（含所有节假日）到医院指定收送点收集污染织物，送达洁净织物的整个过程服务。

二、项目服务要求：

1、服务分项要求

| 序号 | 招标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中标方负责每天（含所有节假日）到医院指定的中转与储存场地交接处接收污染织物衣，发送洁净织物（具体收送时间由双方另行商定）。打包污染织物的污衣袋和洁净织物的洁衣袋，由中标方免费提供使用。 |  |
| 2 | 中标方应按照《医院感染管理办法》与《医疗机构消毒技术规范》等规范文件要求，在采购方提供的中转、储存场地内完成污染织物的分拣与打包，不得将医疗污染废物带出医院范围。 |  |
| 3 | 中标方负责和医院指派的工作人员共同完成出洗、回收织物的清点工作，并以双方认可的方式确认。洗涤后发送至医院各部门的洁净织物的数量及品种依照前一天双方确认的收集数量及品种为准。 |  |
| 4 | 中标方应按照《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T 508-2016）要求，将病人和工作人员的污衣物分开打包，对黄色胶袋包装的衣物，按外包装上标明品种和数量给予确认登记，并按相关规定作特殊强化洗涤与消毒处理。对采购方有特殊要求的织物要专机专洗，同时做到病人和工作人员衣物分开洗涤与烘干。 |  |
| 5 | 中标方应按照《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T 508-2016）要求将洗涤后病人、工作人员、婴儿衣物、手术衣物等洁净织物分类开打包，并保证收送车辆的清洁与消毒。 |  |
| 6 | 采购方交付中标方洗涤的织物，中标方除洗干净、干燥、叠好、熨平外，还要对有破损或无钮扣、缺绑绳等情况给予及时免费缝补及补钉钮扣。缝补针迹要求均匀、整齐；补丁和纽扣大小，颜色应与原来的布色和纽扣基本一致，不可过大、过小，或色差过大。需缝补的破损衣物，应在交接时，应向采购方提交补衣单，标明名称及数量，缝补时间不超过3天。 |  |
| 7 | 对于磨损严重的衣物或无法缝补的织物，经双方确认，填写衣物报废单随实物交采购方相关负责人核实作报废处理。 |  |
| 8 | 中标方每月3号之前向医院提交上个月的洗涤服务月报表，内容包括各科室当月洗涤污衣数量、品种，送回洁衣数量、品种；总回洗数量、品种；总报废数量、品种；当月结算金额等。采购方收到月报表后进行核实确认，根据合同约定结算。 |  |
| 9 | 中标方所洗涤的医用织物应当符合国家《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T 508-2016）标准，中标方须按照采购方要求定期提供区级以上疾病预防控制中心出具的相关检测报告。 |  |
| 10 | 中标方应按照采购方要求为相关的医用织物提供运行可靠的医用织物洗涤消毒管理系统对污染织物与洁净织物的收送全流程进行管理与控制，并形成可供双方相关部门进行清点确认、流程追踪及统计结算使用的单据或电子文档。以便同现有医院内务系统对接。 |  |
| 11 | 洁净度要求：符合国家最新2016年《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T 508-2016）标准。 |  |
| 12 | 中标方不得以任何理由影响采购方医用织物的供应，应考虑到停水（市政行为外）、停电、停气及设备因素影响，做好预防工作，如遇突发事件，需提前告知采购方，共同商议应急对策。 |  |

2、服务资质要求：

| 序号 | 招标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人需提供如下证明材料： （1）投标人提供洗涤场所承担污水处理的环评报告 | 需提供复印件加盖公章，原件待查 |

三、项目技术要求：

| 序号 | 招标技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （一）主要洗涤设备要求（本项目须提供具有现场背景的实物照片彩色扫描件加以证明） |  |  |
| 1 | 洗衣设备须使用隔离式洗脱机、隧道式洗衣龙进行洗涤，确保投料口和取衣口完全隔离；医务人员及病人各类衣物必须分开专洗。 |  |
| 2 | 洗涤车间内布草车必须有专门消毒措施（尤其是运输类布草车、洁衣车的消毒措施、消毒通道）； |  |
| 3 | 医用织物收送应采用专用车辆和容器，采取封闭 方式运送，不应与非医用织物混装混运； |  |
| 4 | 对运送车辆和容器的清洗消毒要求按（WS/T 508-2016）第5.2.1条执行 |  |
| （二）洗涤消毒技术要求 |  |  |
| 1 | 洗涤车间管理要求： |  |
|  | 1.1 应建立医用织物洗涤消毒工作流程、分类收集、洗涤消毒、卫生质量监测检查、清洁织物储存管 理、安全操作、设备与环境卫生保洁以及从业人员岗位职责、职业防护等制度。 1.2应对工作人员进行岗前培训，使其熟练掌握洗涤、消毒技能;并了解洗涤和烘干等相关设备、设 施及消毒隔离与感染控制基础知识、常用消毒剂使用方法等。 1.3应有质量管理负责人和专（兼）职质检员，负责开展各工序的自检、抽检工作。 1.4污染废物处置与管理应符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定 |  |
| 2 | 人员防护要求 |  |
|  | 2.1在污染区和清洁区穿戴的个人防护用品不应交叉使用。 2.2在污染区应遵循“标准预防”的原则，按照WS/T311的隔离要求，穿戴工作服（包括衣裤）、帽、 口罩、手套、防水围裙和胶鞋，并按WS/T313要求进行手卫生。 2.3在污染区根据实际工作需要可选穿隔离衣。 2.4在清洁区应穿工作服、工作鞋，并保持手卫生。 2.5在清洁区可根据实际工作需要戴帽和手套 |  |
| 3 | 医用织物洗涤、消毒原则与方法要求： |  |
|  | 污织物处理： 3.1循先洗涤后消毒原则。 3.2根据医用织物使用对象和污渍性质、程度不同，应分机或分批洗涤、消毒。 3.3新生儿、婴儿的医用织物应专机洗涤、消毒，不应与其他医用织物混洗。 3.4手术室的医用织物（如手术衣、手术铺单等)宜单独洗涤。 3.5布巾、地巾宜单独洗涤、消毒。 3.6宜选择热洗涤方法。选择热洗涤方法时可不作化学消毒处理，热洗涤方法按附录A执行。 3.7所有脏污织物的洗涤方法应按洗涤设备操作说明书和本技术要求第4条执行。 3.8若选择化学消毒，消毒方法应按消毒剂使用说明书和WS/T 367执行。 感染性织物处理： 3.9洗涤消毒的原则应符合3.1〜3.5要求。 3.10不宜手工洗涤。宜采用专机洗涤、消毒，首选热洗涤方法；必须使用卫生隔离式洗涤设备。 3.11机械洗涤消毒时可采用洗涤与消毒同时进行的程序。 3.12采用水溶性包装袋盛装感染性织物的，应在密闭状态下直接投人洗涤设备内。 3.13对不耐热的感染性织物宜在预洗环节同时进行消毒处理，消毒方法按本技术要求第4条执行。 3.14被朊病毒、气性坏疽、突发不明原因传染病的病原体或其他有明确规定的传染病病原体污染的 感染性织物，以及多重耐药菌感染或定植患者使用后的感染性织物，若需重复使用应先消毒后洗涤。消毒方法按本技术要求第4条执行。 |  |
| 4 | 洗涤消毒流程与过程要求 |  |
|  | 4.1在对使用后医用织物实施收集、分拣、洗涤消毒、整理、储存时应由污到洁，顺行通过，不应逆行；洗涤消毒工作流程按图1进行。 :图1医用织物洗涤消毒工作流程 4.2洗涤周期包括预洗、主洗、漂洗、中和等四个步骤。 4.3对需实施消毒处理的医用织物宜选择在预洗环节完成。在选择含氯消毒剂等腐蚀性较强的 化学消毒剂进行消毒时，为尽量减少对织物的损害，应预先确定最大可接受水平即适宜的有效浓度。 4.4对耐热的感染性织物，应首选热洗涤消毒方法，并根据需要设定适宜的温度和时间。 4.5使用后医用织物的消毒处理可在预洗或主洗中的一个环节进行，不作重复处理。 4.6装载程度：医用织物洗涤时的装载量不应超过洗涤设备最大洗涤量的90%，即每100 kg洗涤设备的洗涤量不 超过90 kg织物。 4.7预洗：用温度不超过40°C的水进行预洗；可根据冲洗污垢需要加人适量的洗涤剂。 4.8脏污织物的预洗：应采用低温、高水位方式，一般洗涤时间为3 mm〜5 mm。 4.9主洗：分为热洗涤和冷洗涤两种洗涤方法。根据被洗涤医用织物的污染情况可加人碱、清洁剂或 乳化剂、消毒洗涤原料。洗涤、消毒方法和程序应按下列要求选择进行： a). 热洗涤方法:应采用高温（70C〜90 C)、低水位方式。对耐热的医用织物首选热洗涤方法。 消毒温度75C,时间>30mm或消毒温度80C,时间>10mm或A。值>600;洗涤时间可在 确保消毒时间基础上，根据医用织物脏污程度的需要而延长。 b). 冷洗涤方法:应采用中温（40C〜60C)、低水位方式。对不耐热的医用织物如受热易变形的 特殊织物（化纤、羊毛类织物），应选用水温<60C的冷洗涤方法处理。若在该环节选择对感 染性织物实施消毒（灭菌）处理的，具体方法应按4.2.3.3执行。 4.10去污渍：局部的污渍处理应遵循“先干后湿，先碱后酸”的原则。不能确定污渍种类时，其局部的污渍处理可采取下列程序： a). 使用有机溶剂，如丙酮或酒精； b). 使用洗涤剂； c). 使用酸性溶液，如氟化氢钠、氟化氢氨;若为小块斑渍，可使用氢氯酸溶液； d). 使用还原剂或脱色剂的温溶液（<40C)，如连二亚硫酸钠或亚硫酸氢钠； e).使用氧化剂，如次氯酸钠（液体漂白剂）或过氧化氢。 该洗涤程序应按顺序进行，每一步程序之间均应将被洗涤的织物充分过水。 4.11漂洗：通过用水稀释的方法进行，为主洗去污的补充步骤。漂洗方法：应采用低水位方式，一般温度为 65°C〜70°C，每次漂洗时间不应低于3min,每次漂洗间隔应进行一次脱水，漂洗次数应不低于3次。 4.12中和：对最后一次漂洗时的水应进行中和；此过程应投放适量的中和剂。中和方法：应采用中、低水位方 式，一般温度为45C〜55C,时间为5 mm;每次中和剂（包括中和酸剂、柔软剂等）的投放量应根据洗 涤织物在脱水出机后用pH试剂测试水中的结果而定，pH偏高则加量，偏低则减量。中和后水中的 pH应为5.8〜6.5,以保证洗涤消毒后的清洁织物符合7.1.2规定。 4.13烘干与整理过程：医用织物洗涤后宜按织物种类选择进行熨烫或烘干，烘干温度应不低于60C。 4.14洗涤后医用织物整理主要包括熨烫、修补、折叠过程，其过程应严防洗涤后医用织物的二次污 染。为避免织物损伤和过度缩水，清洁织物熨烫时的平烫机底面温度不宜超过180C。 4.15烘干及其整理过程中应进行质量控制，如烘干前应目测检查洗涤后的医用织物是否干净，发现 仍有污渍时需重新进行洗涤等。 |  |
| 5 | 清洁织物卫生质量要求 |  |
|  | 指标要求： 5.1感官指标：清洁织物外观应整洁、干燥，无异味、异物、破损。 5.2物理指标：按SB/T 10989要求，清洁织物表面的pH应达到6.5〜7.5; 5.3微生物指标：清洁织物微生物指标应符合下表的要求; 项目; 指标. 细菌菌落总数/(CFU/100cm2); <200. 大肠菌群; 不得检出. 金黄色葡萄球菌; 不得检出. 检测要求 5.4清洁织物洗涤质量的感官指标应每批次进行检查。 5.5pH应根据工作需要进行测定。 5.6根据工作需要或怀疑医院感染暴发与医用织物有关时，应进行菌落总数和相关指标菌检测 |  |
| （三）、洗涤消毒布局与环境要求（本项目须提供具有现场背景的实物照片彩色扫描件加以证明） |  |  |
| 1 | 1.洗涤消毒场所应设有独立办公区域和洗涤消毒工作区域。 |  |
| 2 | 洗涤消毒工作区域的建筑布局与作业环境应符合下列要求： 2.1应独立设置，远离诊疗区域；周围环境卫生、整洁； 2.2应设有工作人员、医用织物接收与发放的专用通道； 2.3工作流程应由污到洁，不交叉、不逆行； 2.4污染区应设医用织物接收与分拣间、洗涤消毒间、污车存放处和更衣（缓冲）间等； 2.5清洁区设烘干间，熨烫、修补、折叠间，储存与发放间、洁车存放处及更衣(缓冲）间； 2.6应清洁区内设置质检室；清洁区应清洁干燥； 2.7各区域及功能用房标识明确，通风、采光良好； 2.8污染区应安装空气消毒设施，污染区及各更衣（缓冲）间设洗手设施，采用非手触式水龙头开关； 2.9室内地面、墙面和工作台面应坚固平整、不起尘，便于清洁，装饰材料防水、耐腐蚀。 |  |
| 3 | 洗涤场地内部必须明确区分污染区和清洁区，两区之间应有完全隔离屏障。清洁区内人员进出通道需有隔离屏障。 |  |
| 4 | 环境的消毒与杀虫：每天工作结束后应对污染区的地面与台面采用有效消毒剂进行拖洗/擦拭，消毒方法参照WS/T367执行；清洁区的地面、台面、墙面应每天保洁。 |  |
| 5 | 工作区域的物体表面和地面有明显血液、体液或分泌物等污染时，应及时用吸湿材料去除可见的污染物，再清洁和消毒，消毒方法参照WS/T367执行。 |  |
| 6 | 工作环境受到明确传染病病原体污染时，应选用有效消毒剂对环境空气和物体表面进行终末消毒，消毒方法与要求参照GB19193执行。 每半年对工作人员手、物体表面进行1次卫生学抽检，符合GB15982 Ⅲ类环境规定。 |  |
| （四）传染类医用织物洗涤消毒要求 |  |  |
| 1 | 1.洗涤工厂内设有独立的隔离洗涤区域，并配备专用卫生隔离式洗涤设备，专门用来针对传染性医用织物的洗涤与消毒。 |  |
| 2 | 2.对不耐热感染性织物选择在预洗环节同时作消毒处。 |  |
| 3 | 3.1对被朊病毒、气性坏疽、突发不明原因传染病的病原体污染或其他有明确规定的传染病病原体污染的感染性织物，若需重复使用应遵循先消毒后洗涤的原则。应根据感染性织物使用对象和污渍性质、程度不同，参照WS/T 367规定，在密闭状态下选择下列适宜的消毒（灭菌）方法进行处理： 3.2对于被细菌繁殖体污染的感染性织物，可使用250 mg/L〜500 mg/L的含氯消毒剂或 100mg/L〜250 mg/L的二氧化氯消毒剂或相当剂量的其他消毒剂，洗涤消毒应不少于 10min;也可选用煮沸消毒（100 C,时间>15min)和蒸汽消毒（100 C,时间15min〜 30 mm)等湿热消毒方法； 3.3对已明确被气性坏疽、经血传播病原体、突发不明原因传染病的病原体或分枝杆菌、细菌 芽孢引起的传染病污染的感染性织物，可使用2 000 mg/L〜5 000 mg/L的含氯消毒剂 或500 mg/L〜1 000 mg/L的二氧化氯消毒剂或相当剂量的其他消毒剂，洗涤消毒应不 少于30min; 3.4对已明确被朊病毒病原体污染的感染性织物，应按WS/T 367规定的消毒方法进行处理; 3.5需灭菌的应按WS/T 367要求，首选压力蒸汽灭菌； 3.6对外观有明显血液、体液、分泌物、排泄物等污渍的感染性织物，宜首选在该环节采用 3.1；3.2规定的方法，并在密闭状态下进行洗涤消毒。 3.7对采用机械洗涤的感染性布巾、地巾（包括可拆卸式地拖地巾或拖把头），宜选择先洗涤后消毒的方式。消毒方法参照WS/T 367规定，可使用500 mg/L的含氯消毒剂或250 mg/L的二氧化氯消毒剂或相当剂量的其他消毒剂浸泡。 3.8当发现有疥疮患者使用过医用织物或医用织物上有蛾、虱、蚤等体外寄生虫时，除对其医用织物采用煮沸或蒸汽（100℃，时间≥15mm)等方法杀灭外，应对污染环境及时选用拟除虫菊酯、氨基甲酸酯或有机磷类杀虫剂，采取喷雾方法进行杀虫，具体方法应遵循产品的使用说明。 |  |

四、项目报价：

1.投标人须按照本招标文件深圳市中医肛肠医院（福田）医用织物洗涤消毒与配送服务项目报价清单进行报价，以最终投标综合报价为参考依据。

2.投标人的各项报价均不得超过深圳市卫生和人口计划生育委员会文件《市卫生人口计生委关于调整市医疗卫生专业服务中心医用布草洗涤消毒服务成本费的通知》（深卫人规财【2012】89号）中的费用标准，投标人分项报价中有任何一处超出费用标准则视为无效投标。深圳市卫计委价格指导详见以下《医用布草洗涤消毒服务成本费标准》表。

3. 合同期间采购方根据实际情况有权对洗涤数量进行增减，以衣物洗涤分类单价作为最终结算单价。因医院业务开展需要新增加招标报价单以外的洗涤品种，要求按深圳同类洗涤品种最低价提供服务。实际结算以洁净织物数量为洗涤付费计算量（以每天双方确认的各科室洗衣单为计数依据），最高平均单价限价为：2.20元/件。投标人最终投标综合报价大于或等于2.20元/件视为无效投标。报价中必须包含医用织物洗涤、消毒及配送服务中所有成本，收发、运输、洗涤、消毒、包装、检验、完税、污衣袋供应和洗涤、洁衣袋供应和洗涤整个过程服务中的人工、运输工具等及不可预见的一切费用。

深圳市医用布草洗涤消毒服务成本费标准

| 序号 | 名称 | 价格 | 序号 | 名称 | 价格 | 序号 | 名称 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小包布 | 0.5 | 30 | 尿布 | 0.9 | 59 | 病人衫 | 2.15 |
| 2 | 长袖工作衫 | 3.9 | 31 | 毛衣 | 4.5 | 60 | 毛巾被 | 5.5 |
| 3 | 口罩 | 0.25 | 32 | 车套 | 2.3 | 61 | 台布 | 4 |
| 4 | 台罩 | 1.8 | 33 | 童毯 | 2.3 | 62 | 治疗巾类（中治疗巾） | 1.1 |
| 5 | 毛毯 | 12 | 34 | 床垫套 | 3.5 | 63 | 洗手裤 | 2.1 |
| 6 | 大布袋 | 1.8 | 35 | 小治疗巾 | 0.7 | 64 | 浴巾 | 2.5 |
| 7 | 枕巾 | 0.6 | 36 | 工作服类 | 3.6 | 65 | 大孔巾（加厚） | 6 |
| 8 | 洗手毛巾 | 0.6 | 37 | 婴儿小毛巾 | 0.35 | 66 | 氧气套 | 1.1 |
| 9 | 婴儿冲凉套 | 0.6 | 38 | 蚊帐 | 3.7 | 67 | 洗手裙 | 2.1 |
| 10 | 血垫（血布） | 0.6 | 39 | 短袖工作衫 | 3.6 | 68 | 婴儿被套（床单） | 1.5 |
| 11 | VIP病人衫 | 2.5 | 40 | VIP浴巾 | 3.8 | 69 | 大治疗巾 | 1.25 |
| 12 | 线垫 | 0.5 | 41 | 过水单衣 | 0.45 | 70 | 工作帽 | 1.1 |
| 13 | 枕芯 | 2 | 42 | 过水毛巾 | 1.3 | 71 | VIP被套 | 4.5 |
| 14 | 小袋 | 0.5 | 43 | 婴儿棉衣 | 1.6 | 72 | 大孔巾 | 4 |
| 15 | 婴儿包被 | 2 | 44 | 棉衣 | 5.5 | 73 | 抬病布 | 1.6 |
| 16 | 脚套 | 0.5 | 45 | 小孔巾 | 1.2 | 74 | 婴儿棉被 | 1.6 |
| 17 | 床笠 | 2.6 | 46 | 绑带 | 1.1 | 75 | 婴儿枕套 | 0.4 |
| 18 | 护士帽 | 0.5 | 47 | 中包布 | 1.15 | 76 | 大机套 | 1.8 |
| 19 | 台布（加厚） | 4.5 | 48 | 椅子套（小） | 1 | 77 | 枕套 | 0.65 |
| 20 | 探视衣 | 2.5 | 49 | VIP床单 | 2.7 | 78 | 洗手衫 | 2.1 |
| 21 | 中孔巾 | 2.5 | 50 | 婴儿单衣 | 0.9 | 79 | 袖套 | 0.65 |
| 22 | 婴儿中毛巾 | 1.5 | 51 | 夹单 | 3.3 | 80 | 婴儿床单 | 1.5 |
| 23 | 包布类 | 1.5 | 52 | 沙发套 | 1.6 | 81 | 小布袋 | 1.1 |
| 24 | 手术衣 | 3.6 | 53 | 中（床）单 | 1.6 | 82 | 婴儿枕芯 | 0.9 |
| 25 | 被套 | 3.8 | 54 | 手术中单 | 1.55 | 83 | 窗帘 | 4 |
| 26 | 棉被 | 4 | 55 | 小机套 | 1.1 | 84 | 床单 | 2 |
| 27 | 婴儿蚊帐 | 1.8 | 56 | 工作裤 | 3.3 | 85 | 病人裤 | 2.15 |
| 28 | 围裙 | 1.8 | 57 | 婴儿治疗巾类 | 0.65 | 86 | 胶单 | 1.1 |
| 29 | 大包布 | 1.6 | 58 | 托盘套 | 1.1 | 87 | 椅子套 | 2.8 |

五、付款方式：

在签约期内，采购人按月支付洗涤费用给中标人。采购人根据实际情况有权对洗涤数量进行增减，以报价明细清单所列价格作为结算单价。采购人在收到中标人每月报表后，根据医院的结算方式支付洗涤费。

六、项目期限：

本项目服务期限为3年，合同每年一签

七、其他要求：

投标人必须保证诚信投标，为保证服务品质符合国家最新2016年《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T 508-2016）标准，采购人在收到中标结果后，将对中标单位进行现场勘查，以确认中标人实际服务水平、洗涤消毒设备、现场环境等条件是否符合招投标文件。如果现场勘查结果与招投标文件不符，中标人将被认定为虚假投标，采购方将拒绝中标结果，并保留追究中标人法律责任的权利。