中医文化展厅项目需求书

（服务类）

- 项目概况

- 项目名称：深圳市中医肛肠医院中医文化展厅项目

- 最高限额（元）:100000元

- 项目地点：深圳市中医肛肠医院二楼

- 项目占地面积：72平方米

- 项目清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展览展示墙面（东侧） | 1、尺寸：4200*2900mm 2、宣绒布UV打印，不锈钢（▲1.2mm201#不锈钢检测要求符合GB/T 3280-2015标准：抗拉强度应≥720 (MPa)；规定塑性延伸强度应≥300(MPa)；断后伸长率应≥70（%）；中性盐雾试验（NSS实验）：需依据GB/T 10125-2021进行≥72h中性盐雾试验，依据GB/T 6461-2002评级耐腐蚀等级应达到≥10级合格）、铝板（▲2mm铝板检测要求符合GB/T 3880.1-2012标准：抗拉强度应≥130 (MPa)；规定非比例延伸强度应≥125(MPa)；断后伸长率应≥9（%）；依据GB/T3190-2020检测合格，要求Si≤0.25，Fe≤0.40,Cu≤0.05,Mn≤0.05,Zn≤0.05））激光切割精工焊接，表面氟碳烤漆（▲饰面涂料依据GB 12441-2018检测合格，其中要求：附着力应≤1级，柔韧性应≤1mm；耐冲击性应≥50cm，耐水性检测合格，耐湿热性检测合格，耐燃时间应≥19 min,质量损失应≤5g合格；碳化体积应≤10g合格。），内容丝印或UV打印，标题为亚克力立体字（▲亚克力板检测符合GB/T 7134-2008标准：拉伸强度应≥75(MPa)；简支梁无缺口冲击强度应≥17(kJ/㎡)；总透光率应≥91（%）；弯曲强度应≥115(MPa)） 3、局部藏LED灯发光。（▲LED金属槽防水灯条检测要求符合GB 24819-2009标准，防潮与绝缘检测合格，介电强度合格，爬电距离与电气间隙检测合格。） | 1 | 项 |
| 2 | 展览展示墙面（西侧） | 1、尺寸：5300*2900mm 2、宣绒布UV打印，不锈钢（▲1.2mm201#不锈钢检测要求符合GB/T 3280-2015标准：抗拉强度应≥720 (MPa)；规定塑性延伸强度应≥300(MPa)；断后伸长率应≥70（%）；中性盐雾试验（NSS实验）：需依据GB/T 10125-2021进行≥72h中性盐雾试验，依据GB/T 6461-2002评级耐腐蚀等级应达到≥10级合格）、铝板（▲2mm铝板检测要求符合GB/T 3880.1-2012标准：抗拉强度应≥130 (MPa)；规定非比例延伸强度应≥125(MPa)；断后伸长率应≥9（%）；依据GB/T3190-2020检测合格，要求Si≤0.25，Fe≤0.40,Cu≤0.05,Mn≤0.05,Zn≤0.05））激光切割精工焊接，表面氟碳烤漆（▲饰面涂料依据GB 12441-2018检测合格，其中要求：附着力应≤1级，柔韧性应≤1mm；耐冲击性应≥50cm，耐水性检测合格，耐湿热性检测合格，耐燃时间应≥19 min,质量损失应≤5g合格；碳化体积应≤10g合格。），内容丝印或UV打印，标题为亚克力立体字（▲亚克力板检测符合GB/T 7134-2008标准：拉伸强度应≥75(MPa)；简支梁无缺口冲击强度应≥17(kJ/㎡)；总透光率应≥91（%）；弯曲强度应≥115(MPa)）。 3、局部藏LED灯发光。（▲LED金属槽防水灯条检测要求符合GB 24819-2009标准，防潮与绝缘检测合格，介电强度合格，爬电距离与电气间隙检测合格。） | 1 | 项 |
| 3 | 玻璃展柜（大） | 1、尺寸：1800*500*1000mm 2、木质烤漆展柜，钢化玻璃罩 | 11 | 套 |
| 4 | 玻璃展柜（小） | 1、尺寸：500*500*1000mm 2、木质烤漆展柜，钢化玻璃罩 | 10 | 套 |
| 5 | 屏风及牌匾 | 1、尺寸：4100*2900mm 2、不锈钢（▲1.2mm201#不锈钢检测要求符合GB/T 3280-2015标准：抗拉强度应≥720 (MPa)；规定塑性延伸强度应≥300(MPa)；断后伸长率应≥70（%）；中性盐雾试验（NSS实验）：需依据GB/T 10125-2021进行≥72h中性盐雾试验，依据GB/T 6461-2002评级耐腐蚀等级应达到≥10级合格）激光切割精工焊接，表面氟碳烤漆（▲饰面涂料依据GB 12441-2018检测合格，其中要求：附着力应≤1级，柔韧性应≤1mm；耐冲击性应≥50cm，耐水性检测合格，耐湿热性检测合格，耐燃时间应≥19 min,质量损失应≤5g合格；碳化体积应≤10g合格。），立地安装，中间设置不锈钢展台，上方放置仿真迎客松盆栽。 3、排便为不锈钢激光切割精工焊接，表面热转印木纹，标题为亚克力立体字（▲亚克力板检测符合GB/T 7134-2008标准：拉伸强度应≥75(MPa)；简支梁无缺口冲击强度应≥17(kJ/㎡)；总透光率应≥91（%）；弯曲强度应≥115(MPa)）。 | 1 | 项 |

★三、商务要求

（注：以下商务要求条款均为实质性条款，供应商投标时不得负偏离，必须在投标文件中提供《商务要求承诺表》，且投标承诺为“完全响应”，否则按投标无效处理。）

| 序号 | 目录 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 2 | 关于免费保修期 | 2.1、货物免费保修期 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
|  |  | 2.2、在免费保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内赶到现场进行修理或更换，免费保修期内中标供应商必须负责免费维修及更换配件。 免费保修期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。 所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。 |
| 3 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 2 | 免费保修期外维修费用 | 维修免人工费、上门费，仅收取配件费。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货地点：甲方指定地点 |
|  |  | 1.2投标人承担所有的运输、安装、验收检测等其他类似的义务。 |
|  |  | 1.3签订合同后 45 天（日历日）内交货。 |
| 2 | 送货及验收 | 2.1投标人应派有经验的技术人员配送到指定地点安装调试。 |
|  |  | 2.2由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 |
|  |  | 2.3 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，甲方可根据需要对投标人提供产品进行抽查送检，检验结果需要符合投标参数要求，否则甲方有权拒收货物，同时对甲方造成的损失投标人应予以赔偿，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.4当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： （1）中标人已按照合同规定提供了全部产品,货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 （2）货物能正常使用。 |
| 3 | 关于违约 | 3.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的10 %的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 3.2中标人逾期交货的，将按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 3.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| 4 | 关于付款 | 合同签订后7个工作日内采购人向中标人支付合同金额的50%，项目验收合格后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的50%。 |
| 5 | 报价要求 | 投标总价是完成该项目的一切费用总和，包括设计费、设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。 |